PRESSURE CONVERSION TABLE

| Multiply by the conversion factors to obtain the new units | Atmos | Bars | Dynes/cm2 | In of Hg (0°C) | In of H2O (4°C) | K grams/meter2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atmos | 1 | 9.86923x 10-1 | 9.86923 x 10-7 | 3.34207 x 10-2 | 2.458 x 10-3 | 9.678 x 10-5 |
| Bars | 1.01325 | 1 | 1 x 10-6 | 3.3864 x 10-2 | 2.491 x 10-3 | 9.8067 x 10-5 |
| Dynes/cm2 | 1.01325 x 106 | 106 | 1 | 3.386 x 104 | 2.491 x 103 | 98.067 |
| In of Hg (0°C) | 29.9213 | 29.53 | 2.953 x 10-5 | 1 | 7.355 x 10-2 | 2.896 x 10-3 |
| In of H2O (4°C) | 406.8 | 401.48 | 4.0148 x 10-4 | 13.60 | 1 | 3.937 x 10-2 |
| K grams/meter2 | 1.033227 x 104 | 1.0197 x 104 | 1.0197 x 10-2 | 345.3 | 25.40 | 1 |
| Lb/In2 psi | 14.695595 | 14.504 | 1.4504 x 10-5 | 0.4912 | 3.6126 x 10-2 | 1.423 x 10-3 |
| Lb/ft2 | 2116.22 | 2088.5 | 2.0885 x 10-3 | 70.726 | 5.202 | 0.2048 |
| mm of Hg (torr) | 760 | 750.06 | 7.5006 x 10-4 | 25.400 | 1.868 | 7.3558 x 10-2 |
| Microns | 760 x 103 | 750.06 x 103 | 0.75006 | 2.54 x 104 | 1.868 x 103 | 73.558 |
| Pascals | 1.01325 x 105 | 1 x 105 | 10-1 | 3.386 x 103 | 2.491 x 102 | 9.8067 |